IRM de diffusion en neuro - Traitements des données

Groupe d’action du REMI

But	1

Les schémas d’acquisitions en fonction du modèle 	2

Préparation des données - BIDS pour la diffusion	2

Contrôle qualité données brutes	2

Mini bibliographie, discussion et tutorials	2

Outils disponibles	2

Prétraitements	2

Outils disponibles	2

Les étapes “classiques” de prétraitement	4

Denoising	4

Unringing	4

Correction de non linéarité des gradients	5

Correction des mouvements et des distorsion dues aux inhomogénéités de champs 	5

Correction de biais	5

Masque du cerveau	5

Recalage dans l’espcae MNI	5

Modélisations	7

Diffusion Tensor Imaging (DTI)	7

Diffusion Kurtosis Imaging (DKI)	8

Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging (NODDI)	10

SANDI 	12

Autres modèles	12

Tractographie 	13

Mini bibliographie 	13

Explications (partielles)	13

Outils disponibles	13

Analyses voxel-wise (TBSS, fixel-based analysis)	14

But

Ce document propose une synthèse opérationnelle des bonnes pratiques en IRM de diffusion. Il ne vise pas à réexpliquer l’ensemble des concepts théoriques, mais à fournir des rappels ciblés, des recommandations pratiques, des références clés et une cartographie des outils (non exhaustive) couramment utilisés ainsi que quelques « tips » issus de la pratique.

Les schémas d’acquisitions en fonction du modèle

A compléter : mettre le minium requis pour le DTI , NODDI, SANDI , TBSS ...

Préparation des données - BIDS pour la diffusion

bvec / bval

json

IntendedFor (fmap)

DICOM et autres

Philips : rajouter des infos (slice timing)

Autres vendeurs : rajouter des infos

Contrôle qualité données brutes

Points à vérifier (avant tout pré-traitement) :

- « Validité » des données  : volumes manquants, gradients absents ou incohérents...

- Paramètres d’acquisition : b-values, directions, multibande, PE direction, TE, TR, présence de b0 avec PE opposée ou non

- Visualisation systématique des b0 et d’un sous-ensemble de volumes DW.

- Artefacts visibles : ghosting EPI, dropout, spikes, mouvement intra-volume.

Mini bibliographie, discussion et tutorials

- Discussion sur neurostars : https://neurostars.org/t/automated-dwi-qc-both-raw-and-pipeline-agnostic-processed/27054

- Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=stL4GMeTC1I

Outils disponibles

- FSL EddyQC : https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/eddyqc/UsersGuide

- MRIQC : https://mriqc.readthedocs.io/en/latest/iqms/dwi.html#image-quality-metrics-for-diffusion-mri-data

- Dmriprep or qsiprep : rapports HTML automatiques et viewer : https://www.nipreps.org/dmriprep-viewer/#/

Prétraitements

Outils disponibles

La liste suivantes des outils disponibles pour les prétraitements n’est pas exhaustives. A noter que plusieurs logiciels (qsiprep, MicaPipe, dmriprep, designer..) reprennent des commandes d’autres logiciels (MRTRix, Dipy...), ce qui permet de combiner le meilleur de chaque logiciel et de faciliter leur utilisation. Par ailleurs, certains programmes utilisés uniquement pour des étapes spécifiques du prétraitement (par exemple NORDIC) ne sont mentionnés que plus loin dans le document, à l’étape correspondante.

Scilpy

Outils issus du Sherbrooke Connectivity Imaging Lab (SCIL)
https://apertureneuro.org/article/154022-tractography-analysis-with-the-scilpy-toolbox
https://scilpy.readthedocs.io/en/latest/

Dipy

Voir documentation : https://docs.dipy.org/stable/examples_built/preprocessing/index.html 
Plusieurs tutorials disponibles sur le site.
Dipy permet également de faire la suite des analyses

Mrtrix

Voir documentation : https://mrtrix.readthedocs.io

MRtrix propose plusieurs commandes pour faire le prétraitement standards

Des tutoriels sont disponibles:

- Tutoriel B.A.T.M.A.N.(Basic And Advanced Tractography with MRtrix for All Neurophiles): prétraitement et tractographie avec Mrtrix ( https://osf.io/fkyht/ )

- Tutoriel Andy’s Brain book: introduction à Mrtix (utilise en partie le tutoriel BATMAN) ( https://andysbrainbook.readthedocs.io/en/latest/MRtrix/MRtrix_Introduction.html )

MRTrix permet également de faire la suite des analyses (DTI, tracto .. )

QSIPrep

Voir documentation : https://qsiprep.readthedocs.io

Permet de réaliser des prétraitements standards (modulable). Il intègre des outils de plusieurs autres logiciels (MRTrix, FSL, Dipy, DSI Studio, ...).

Informations utiles :

- Utilisation via un container (docker ou singularity)

- Les données doivent être au format BIDS en entrée mais peuvent venir de différents protocoles (DTI, HARDI, single shell, multi shell.. ).

- Les pré-traitement suivants sont faits : correction des mouvements de la tête,  correction des distorsion de susceptibilité, denoising, recalage sur la T1w, normalisation et segmentation des tissues.

- Un rapport visuel est également produit à la fin, ce qui permet de réaliser un QC

- Pour que la correction de susceptibilité soit faite il est nécessaire d’avoir ajouté « IntendedFor » dans le json de la fmap utilisée avec le nom de la séquence de diffusion

Designer-v2

Voir documentation : https://nyu-diffusionmri.github.io/DESIGNER-v2/ 
Permet de réaliser des prétraitements standards (modulable). Plusieurs denoising sont possibles (adaptative patching, PCA, complex dat ..).

dmriprep

Voir documentation : https://www.nipreps.org/dmriprep/

PreQual

Voir la documentation : https://github.com/MASILab/PreQual

Permet de réaliser les prétraitement (avec Synb0-Disco) et propose un rapport pour faire le QC. Utilisation via un container singularity

MicaPipe

Voir la documentation : https://micapipe.readthedocs.io/en/latest/

Permet de faire les prétraitement de plusieurs modalités dont la diffusion. Utilise des commandes MRTrix et ANTs. Permet également de faire de la tractographie en utilisant MRTrix.

Les étapes “classiques” de prétraitement

Denoising

Débruitage des données DWI et estimation de la carte de bruit.

MRTrix : Commande “dwidenoise”. Le débruitage est fait en exploitant la redondance des données dans le domaine de l'analyse en composantes principales  (Marchenko-Pastur PCA).

Attention : la version à disposition dans la dernière version de MRTrix (3.0.8) n’est pas très à jour de la littérature. A COMPLETER

NORDIC : https://github.com/SteenMoeller/NORDIC_Raw A COMPLETER

- Il faut avoir enregistrer la phase pour utiliser NORDIC (possible de l’utiliser sans mais les résultats sont moins intéressants)

- Fonctionne sur des données en 4D + attention au type de données (utiliser plutôt mrcat de MRTrix por merger les b0 si beosin)

Patch2Self : https://docs.dipy.org/stable/examples_built/preprocessing/denoise_patch2self.html#sphx-glr-examples-built-preprocessing-denoise-patch2self-py

Unringing

Les artefacts de Gibbs apparaissent généralement sous la forme de plusieurs lignes parallèles fines immédiatement adjacentes aux interfaces à contraste élevé.

Le partial Fourier très utilisé dans les acquisitions accentue ces artefacts (10.1002/mrm.28830 )

MRTrix : Commande  “mrdegibbs” . La suppression de l’artefact est faite en utilisant la méthode de décalage local des sous-voxels proposée par Kellner et al.

Autres : A COMPLETER

Correction de non linéarité des gradients

A COMPLETER

Correction des mouvements et des distorsion dues aux inhomogénéités de champs

Pour les inhomogénéités de champs, voir le groupe d’action DeltaB0 pour plus d’informations.

FSL Topup et FSL Eddy : permettent de :

- la correction des mouvement entre plusieurs volumes

- la correction des mouvement au sein d’un même volume

- la correction des distorsions dues aux courants de Foucault

- la correction des distorsions dues à la susceptibilité

- le remplacement des outliers dues aux mouvements du sujet lors de l’acquisition d’une même coupe (ou d’une même groupe de coupe, ie multiband)

MRTrix : la commande “dwifslpreproc” permet de lancer FSL Eddy et FSL TOPUP. Si on souhaite que la correction des inhomogénéités de champs soit réalisée avec TOPUP, il faut avoir une séquence avec des b=0 avec encodage de phase inversé (soit seulement des b0 soit une séquence en blip totale).

SynB0DISCO (https://github.com/MASILab/Synb0-DISCO) : pour les protocoles qui n’ont pas des b=0 avec encodage de phase inversé.

Autres infos utiles :

- La norme BIDS distingue 4 cas pour nommer les différents types de cartes de champs possibles (voir ici). Pour certains logiciels (fMRIPrep, QSIPrep), il est nécessaire d’avoir ajouté dans les jsons des cartes de champs soit IntendedFor soit B0FieldIndentifier/ B0FieldSource pour que la correction soit faite. Souvent ces logiciels utilisent la librairie python SDCFlows (Susceptibility Distortion Correction workFlows) .

Correction de biais

Correction de l'inhomogénéité du champ B1. Le but est d’améliorer l’estimation du masque du cerveau qui sera réalisée par la suite.

Il est intéressant de faire cette correction dans les cas suivant : A COMPLETER

MRTrix: dwibiascorrect ants permet d’utiliser l’algorithme N4 de ANTs

Masque du cerveau

MRTrix : dwi2mask

Attention pas toujours juste surtout au niveau de la bouche si artefact

FSL: bet

Freesurfer synthstrip: https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/docs/synthstrip/

Recalage dans l’espcae MNI

A COMPLETER

ANTs

Modélisations

Les explications données dans cette parties sont partielles et la liste des outils disponibles n’est pas exhaustive.

Diffusion Tensor Imaging (DTI)

Mini bibliographie :

- Basser PJ, Mattiello J, LeBihan D. Estimation of the effective selfdiffusion tensor from the NMR spin echo. J Magn Reson B 1994;103: 247-254.

- Horsfield MA, Jones DK. Applications of diffusion-weighted and diffusion tensor MRI to white matter diseases — A review. NMR Biomed 2002;15:570-577

Explications (partielles):

Le tenseur de diffusion (DT) décrit la diffusion des molécules d'eau à l'aide d'un modèle gaussien et a pour but de caractériser la diffusion (coefficient d’anisotropie, directions privilégiées dans l’espace ..). Le DTI est basé sur l'hypothèse que la diffusion des particules d'eau dans la microstructure des tissus suit une distribution gaussienne, ce qui est le cas dans les régions où les faisceaux de fibres sont « cohérents »

On peut extraire du DTI plusieurs métriques quantitatifs :

- Fractional Anisotropy (FA) : décrit la quantité de diffusion qui est anisotrope et montre donc la direction privilégiée de la diffusion

- Mean Diffusivity (MD) = Apparrent Diffusion Coefficient (ADC) : diffusion moyenne

- Axial Diffusivity (AD) : diffusion dans la direction axiale

- Radial Diffusivity (RD) : diffusion dans la direction radiale (perpendiculaire à la diffusion axiale)

- Trace : sommes des valeurs propres du tenseur

- FA color

Le DTI est très utile en clinique.

Remarques en vrac:

- Il faut au moins 6 directions pour obtenir un tenseur de diffusion

- Dans les zones où l’hétérogénéité des tissus est importantes (cortex cérébral par ex où il y a beaucoup de fibres qui se croisent), le comportement de la diffusion de l'eau dans les tissus s'écarte du comportement gaussien supposé, il est donc difficile d’interpréter les paramètres dérivées du DTI

AJOUTER DES RESSOURCES + IMAGES

Outils disponibles

MRTrix

Il est possible d’obtenir le DTI avec MRTrix via la commande dwi2tensor puis d’obtenir les métriques avec la commande tensor2metric.

FSL

FSL permet d’obtenir le DTI et d’obtenir les métriques avec la commande DTIFIT

Diffusion Kurtosis Imaging (DKI)

Mini bibliographie:

- Papiers « originaux » :

Jensen JH « Diffusional Kurtosis Imaging: The Quantification of Non- Gaussian Water Diffusion by Means of Magnetic Resonance Imaging » ;Magn Reson Med 2005;  https://doi.org/10.1002/mrm.20508 (1er papier sur le DKI)

Jensen JH « MRI Quantification of Non-Gaussian Water Diffusion by Kurtosis Analysis » ; NMR Biomed. 2010 https://doi.org/10.1002/nbm.1518

- Reproductibilité :

Loxlan W. Kasa « Evaluating High Spatial Resolution Diffusion Kurtosis Imaging at 3T: Reproducibility and Quality of Fit » ; Magn Reson Med  2021  https://doi.org/10.1002/jmri.27408

- Autres : 
https://mriquestions.com/diffusion-kurtosis.html#

Explications (partielles):

Le modèle DTI suppose que la diffusion des molécules d’eau suit une distribution Gaussienne. Cette hypothèse est incorrecte pour les tissus biologiques complexes. Ce comportement non gaussien est encore plus important pour des gradients forts (si on augmente les valeurs de b) et/ou si on utilise un temps d’écho long.

Le paramètre statistique “Kurtosis” (K) est égale à 0 dans le cas d’une distribution gaussienne. Pour la diffusion de l’eau dans les tissus biologique on a K>0.

Le modèle du DKI est une extension du modèle DTI qui permet de mieux quantifier le degré de “non-gaussianité” de la diffusion de l’eau à l’aide du tenseur de kurtosis  (KT).

Pourquoi utiliser le DKI ?

- Caractériser l'hétérogénéité de la microstructure des tissus

- Obtenir des  des paramètres biophysiques comme la densité des fibres axonales

Le DKI permet d’obtenir les cartes “classiques” du modèle DTI (FA, MD..). Ces cartes sont similaires à celles obtenues avec le DTI (mais pas exactement égales).  On obtient d’autres cartes spécifiques au DKI. Les cartes suivantes dépendent à la fois du tenseur de diffusion et du tenseur du Kurtosis :

- Mean kurtosis (MK) (plus important dans la WM car plus compartimentée)

- Axial Kurtosi (AK)

- Radial Kurtosis (RK) (avec des valeurs normalement plus important que le AK car le comportement non-Gaussien est censé être plus important perpendiculairement aux fibres de WM)

Les cartes suivantes dépendent seulement du tenseur de kurtosis :

- Mean of the Kurtosis tensor (MKT) (similaire au MK)

- Kurtosis fractional anisotropy (KFA)

Ces différentes mesures dépendent des propriétés microstructurelles et des propriétés mésoscopiques (dispersions des fibres, intersection des fibres).

Remarques en vrac:

- Pour faire du DKI il est nécessaire d’avoir des données multi-shell (au moins 2 shell en plus des b=0 s/mm²) et d’avoir au moins 15 directions de diffusion différentes.

- Les effets de la diffusion Kurtosis sont plus visibles pour les valeurs de b > 1500 s/mm²

- Valeurs habituelles de K dans le cerveau : CSF~0, GM~0.7, WM~1

- Le DKI est sensible aux bruits et aux artefacts. Par ex il peut être mal estimé et avoir des valeurs impossibles/ négatives dans les régions où la diffusivité radiale est faible

- Constrained optimization for DKI : pour éviter les valeurs de DKI physiquement impossibles on peut utiliser un fit contraint pour l’estimation du DKI (voir ici)

- Mean signal diffusion kurtosis imaging (MSDKI) : une autre méthode consiste à caractériser le kurtosis à partir des signaux moyens des données acquises dans toutes les directions pour chaque valeur de b (= powder-averaged signals)  afin de limiter la sensibilité au bruit et aux artefacts. Les cartes obtenues dans ce cas ne dépend pas de la distribution des fibres (voir ici)

Outils disponibles

FSL

L’outil « dtifit » a une option pour calculer les paramètres de kurtosis :

--kurt		Output mean kurtosis map (for multi-shell data)

--kurtdir	Output maps of kurtosis along each eigenvector: K1, K2, and K3 (for multi-shell data)

Dipy

La librairie python Dipy permet de facilement estimer le DKI et d’obtenir les cartes. Plusieurs tutoriels sont disponibles :

- https://docs.dipy.org/stable/examples_built/reconstruction/reconst_dki.html#constrained-optimization-for-dki

- https://docs.dipy.org/stable/examples_built/reconstruction/reconst_msdki.html#mean-signal-diffusion-kurtosis-imaging-msdki

Diffusion Kurtosis Estimator (DKE)

Logiciel pour estimer le DKI  (dernière MAJ en 2015)

- https://www.nitrc.org/projects/dke

- https://medicine.musc.edu/departments/centers/cbi/dki

DKI matlab (CAIR)

Toolboxe/ code matlab pour l’estimation du DKI

https://cai2r.net/resources/diffusion-kurtosis-imaging-matlab-toolbox/

MRTrix

Il est possible d’obtenir le DKI avec MRTrix via la commande dwi2tensor et l’option –dkt . 
Dans la futur version (actuellement en version dev) il sera possible d’obtenir les cartes dérivées du DKI avec la commande tensor2metric (mais pas possible actuellement, il faut revenir aux définitions des cartes et les calculer à partir du tenseur obtenu ...)

Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging (NODDI)

Mini bibliographie

- Papier original :
Zhang, H., 2012. NODDI: practical in vivo neurite orientation dispersion and density imaging of the human brain. Neuroimage 61, 1000–1016. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.03.072.

- Les applications de la NODDI en recherche clinique :
 Kamiya, Kouhei . “NODDI in Clinical Research.” Journal of Neuroscience Methods 346 (December 2020): 108908. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2020.108908.

- Reproductibilité : 
Andica, C.,  2019b. Scan-rescan and inter-vendor reproducibility of neurite orientation dispersion and density imaging metrics. Neuroradiology. https://doi.org/10.1007/s00234-01902350-6. 

Chung, A.W., Seunarine, K.K., Clark, C.A., 2016. NODDI reproducibility and variability with magnetic field strength: a comparison between 1.5 T and 3 T. Hum. Brain Mapp. 37, 4550–4565. https://doi.org/10.1002/hbm.23328.

Explications (partielles)

Il y a 2 approches possibles pour extraire des informations des données de diffusion. Les approches «  représentation de signaux »  fournissent des statistiques sur le signal observé sans s'appuyer sur des hypothèses concernant les tissus (DTI, DKI..). Les approches « modèles biophysiques » paramétrisent le signal de diffusion IRM comme une fonction des paramètres biophysiques significatifs comme la densité des axones.

La NODDI (Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging) est un modèle biophysique qui doit permettre d’obtenir des marqueurs sur la microstructure du tissue du cerveau plus spécifiques  que ceux obtenus avec des marqueurs plus classiques comme la FA.

La NODDI permet de caractérisé la microstructure à l’intérieur d’un voxel en fournissant des informations sur la densité de neurites et sur la dispersion de l’orientation grâce à 3 paramètres

- intra-cellular volume fraction (ICVF) = neurite density index (NDI) : quantifie la densité d'empilement des neurites / estime la fraction de volume des neurites

- Orientation dispersion index (ODI) : estime la variabilité de l’orientation des neurites (de 0 à 1 avec 0 = tous parfaitement alignés  et 1 = complètement isotrope)

- Free water fraction (FWF) : permet d’estimer l'étendue de la contamination du LCR.

Figure provenant de l’article https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2020.108908.

Autres informations :

- Le modèle NODDI assume que la diffusion suit une distribution Gaussienne

- Lors du développement du cerveau on observe une augmentation de la dispersion de l'orientation des neurites

- La répétabilité entre 2 acquisitions (inter-scanner) a été démontrée dans plusieurs articles sur le même IRM mais grosse différence entre 3T et 1.5T + la reproductibilité inter-scanner est plus faible que la reproductibilité inter-scanner

- Utilisation possible de « tissue-weighted  means » pour réduire le biais (article de Parker et al., 2021 10.1016/j.neuroimage.2021.118749 )

La validité des hypothèses du modèle est en débat au sein de la communauté. Exemple de ce qui est débattu :

- le nombre de compartiment (intra-neutrite, extra-neutrite, free water)

- le fait que la distribution de la diffusion suit une loi gaussienne (et qu’on néglige donc les échanges entre les compartiments et les effets non-gaussien dans chaque compartiment)

- le fait d’avoir fixé et contraint certains paramètres du modèle. Par exemple le fait d’avoir fixé la diffusivité parallèle alors qu’elle peut être différente en fonction de la population (enfant ou adulte) et en focntion du mileu (WM ou GM)

Cependant, il a été montré que la NODDI est plus spécifique que la FA et la NODDI peut fournir des biomarqueurs utiles surtout si l'effet de la maladie est plus important que les biais introduits.

Outils disponibles

« Original » NODDI Matlab toolbox

Code matlab : http://mig.cs.ucl.ac.uk/index.php?n=Tutorial.NODDImatlab

Implémentation de l’article original de Zhang. Assez long à tourner

AMICO (Accelerated Microstructure Imaging via Convex Optimization)

Paquet python : https://github.com/daducci/AMICO

Implémentation comme décrit dans l’article : Daducci, A., Canales-Rodríguez, E.J., Zhang, H., Dyrby, T.B., Alexander, D.C., Thiran, J.P., 2015. Accelerated microstructure imaging via Convex Optimization (AMICO) from diffusion MRI data. Neuroimage 105, 32–44. https://doi.org/10.1016/j. neuroimage.2014.10.026

cuDIMOT

Toolboxe de FSL / Besoin d’avoir une carte NVIDIA GPU et CUDA d’installer

https://users.fmrib.ox.ac.uk/~moisesf/cudimot/Installation.html 
https://spmic-uon.github.io/conilab/software/cudimot

Implémentation comme décrit dans l’article :  Hernandez-Fernandez M., Reguly I., Jbabdi S, Giles M, Smith S., Sotiropoulos S.N.  “Using GPUs to accelerate computational diffusion MRI: From microstructure estimation to tractography and connectomes.”NeuroImage 188 (2019): 598-615.

MDT

https://mdt-toolbox.readthedocs.io

Paquet python : https://github.com/robbert-harms/MDT

SANDI

Modèle adapté au gris. Attention à ne pas l’utiliser pour le blanc.

A COMPLETER

Autres modèles

HARDI, CHARMED .., SMT

À compléter

Tractographie

Mini bibliographie

- Jeurissen, Ben, Maxime Descoteaux, Susumu Mori, and Alexander Leemans. “Diffusion MRI Fiber Tractography of the Brain.” NMR in Biomedicine 32, no. 4 (2019): e3785. https://doi.org/10.1002/nbm.3785.

- Andica, Christina, Koji Kamagata, and Shigeki Aoki. “Automated Three-Dimensional Major White Matter Bundle Segmentation Using Diffusion Magnetic Resonance Imaging.” Anatomical Science International 98, no. 3 (July 1, 2023): 318–36. https://doi.org/10.1007/s12565-023-00715-9.

Explications (partielles)

L'objectif de la tractographie (= suivi des fibres) est de relier les voxels en fonction de leur direction principale de diffusion et de leur anisotropie afin d'obtenir les principaux faisceaux de matière blanche.

Il existe plusieurs approches de suivi (déterministe vs probabiliste, globale vs locale, Anatomically-Constrained Tractography...), qui peuvent produire des tractogrammes très différents.

Outils disponibles

Il existe beaucoup d’outils pour faire de la tracto et certains outils (comme MRTrix propose plusieurs méthodes). La liste suivante n’est pas exhaustive.

MRTRix

https://mrtrix.readthedocs.io

FSL - FDT

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FDT/UserGuide

Slicer dMRI

https://dmri.slicer.org/

DSI studio

https://dsi-studio.labsolver.org/

Dipy

https://docs.dipy.org/stable/examples_built/fiber_tracking/index.html

Pour la segmentation automatique des faisceaux de la matière blanche :

TractSeg

https://github.com/MIC-DKFZ/TractSeg

Tracula

https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/Tracula

SF-tractomics

https://github.com/scilus/sf-tractomics

pyAFQ

https://yeatmanlab.github.io/pyAFQ/

RecoBundles

https://docs.dipy.org/stable/examples_built/segmentation/bundle_extraction.html#sphx-glr-examples-built-segmentation-bundle-extraction-py

Comparaison des différentes méthodes de segmentation automatiques des faisceaux :Andica, C.; Kamagata, K.; Aoki, S. Automated Three-Dimensional Major White Matter Bundle Segmentation Using Diffusion Magnetic Resonance Imaging. Anat Sci Int 2023, 98 (3), 318–336. https://doi.org/10.1007/s12565-023-00715-9.

Analyses voxel-wise (TBSS, fixel-based analysis)

A compléter ?

Tractometry, connectivité ...